디지털회로설계 캡스톤디자인 26

팀과제 결과보고서

과제명 : AI 기반 2단계 인증 스마트 도어락 시스템

| 교과목명 | 디지털집적회로설계 |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 명 | 브레드보드팀 |  |
| 팀 장 | 학 번 | 이 름 |
| 기획(계획)팀장 | 2022101474 | 김현우 |
| 설계팀장 | 2022100919 | 조희은 |
| 제작팀장 | 2022101474 | 김현우 |
| 평가팀장 | 2021100891 | 송현호 |

팀과제 요약서

| 과 제 요 약 서 |  |
| --- | --- |
| 설계과제명 | AI 기반 2단계 인증 스마트 도어락 시스템 |
| 주요기술용어 | 다중 인증 보안 시스템, Vision-AI, ESP32-CAM, Arduino 입출력 제어, NFC |

1. 과제 목표 본 과제는 PIN(4자리 숫자) 또는 NFC를 1차 인증으로, PC 서버 기반 안면인식을 2차 인증으로 결합한 2단계 인증 스마트 도어락 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다. 기존 숫자 조합 또는 NFC 카드 기반 도어락에서 벗어나 안면인식 방식을 도입한 AI 도어락이다. 키패드 PIN(숫자로 이루어진 4자리 암호) 또는 NFC/RFID 태그(카드 모양의 출입 키) 를 이용한 1차 인증과 최종 도어락을 열기 위한 2차 안면인식(ESP32 카메라기반) 시스템으로 이루어져 1, 2차 인증을 결합한 스마트 도어락 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다. 로컬의 PC 인증 서버가 모든 인증 결과를 통합 판단하고, Arduino는 모든 입력과 출력(I/O) 를 담당한다. 입력(Input)은 NFC와 키패드 PIN, ESP32카메라, 출력(Output)은 부저, 도어락 모터로 이루어져있다. 2. 수행 내용 AI기반 보안 도어락 이라는 큰 주제를 여러 작은 목표들로 분할하여 업무를 분산시켰다. 김현우 : PM(프로젝트 매니저) 역할로서 전체 프로젝트를 총괄하였고, 로컬 Inference(인공지능 추론)가속 코드를 pytorch기반 작성 및 전반적인 코드 최적화를 진행하였다, 또한 인공지능 기반 코딩협업(Agentic-Coding, Agentic-Engineering)을 통해 시스템의 전반적인 기초 구조를 만든 뒤 코드 reviewer(비평가) 로써 코드의 보안 및 최적화 부분에 관하여 지적하는 역할을 수행함. 조희은 : QA와 PM의 작성 문서 검토 및 수정, HW(하드웨어 개발자)로써 서버(노트북)과 아두이노가 연결되는 HW 코드를 작성 하고 팀원과의 코드 리뷰를 통해 지적 사항을 수정 및 개선함. 그외 아두이노 보드와 I/O 장치, 브레드보드 등과의 핀 매핑을 통해 최종 작동 되는 HW를 개발함. 송현호 : QA(Quality Assurance)로써 오작동 및 시나리오 및 체크리스트 제작을 통해 도어락의 동작을 검수함 키패드, NFC/RFID, ESP32-CAM, Arduino Uno R4 WiFi 호환보드, Python 기반 PC 서버, Web GUI를 하나의 인증 흐름으로 작동하는지 코드 기반이 아닌 실제로 테스트 하였다. 3. 수행 결과 실제 판매 되고 있는 도어락과 유사한 시스템 로직으로써 4자리 숫자 PIN과 안면인식 조합 그리고 NFC카드와 안면인식 조합이 정상적으로 작동하여, 기존 계획하였던 모든 로직이 의도한대로 작동하였다.(테스트 케이스의 통과) 또한 인공지능 기반 안면 인식 및 안티 스푸핑을 모두 통과 하였다. 4. 결과 분석 PIN, NFC 등의 단일 인증 방식보다 안면 인식을 추가로 도입 함으로써 보안성을높였다. 모든 도어락 시스템이 의도한 대로 정상 작동하였으며, 실제 모터를 추가하여 출입 제어 장치로 발전시켰다. 안면인식시스템(비인가 인원의 악의적인 접근 차단)의 원래 목적을 수행해 내었다. AI모델을 통한 안면인식 스푸핑(해커가 가짜 사진, 동영상 등을 통해 안면인식을 우회하여 도어락 잠금을 헤제 하려는 등의 행위) 방지 로직이 단순한 안면 일치율만 점검하던 안면인식에서 한층 더 높은 보안을 제공한다. 이로써, 이번 프로젝트는 기존의 도어락 시스템에서 도어락 본연의 역할인 인가자 허용, 비인가자 거부 기능을 강화하는 지능형 AI 기반 보안 도어락 시스템을 4차 산업 혁명이라는 시대에 맞게 성공적으로 완수하였다.

| 2026 – 1학기 Capstone Design 과제결과보고서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 과제 유형 |  |  | ■ 시제품 제작형 □ 아이디어 연계형 □ 지역사회 연계형 □ 창업아이템 개발형 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 과제팀 구성유형 |  |  | ■ 단일 전공형 □ 복수 전공 융합형 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 과제 기술 분야 |  |  | □ 기계/보건/의료 ■ 전기/전자.정보/통신 □ 재료/화공/ 화학 □ 에너지/자원 □ 건설/교통,환경 □ 지구/생명과학 □ 농림수산식품 □ 경제/경영 □ 언어/문학 □ 문화/예술/체육 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 전 공 |  |  | 인공지능융합학부 |  |  |  |  |  |  | 강좌번호 |  | 597 |  |  |
| 교과목명 |  |  | 디지털집적회로설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 지도교수 (과제책임자) |  |  | 전공 |  |  |  | 성명 |  |  | 휴대전화 |  |  | E-mail |  |
|  |  |  | 지능형반도체학과 |  |  |  | 강영태 |  |  |  |  |  | terryclass@naver.com |  |
| 참여기업 |  |  | 기업명 |  |  |  | 담당자 |  |  | 연락처 |  |  | E-mail |  |
|  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 팀 명 |  |  | 브레드보드팀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 과제명 |  |  | AI 기반 2단계 인증 스마트 도어락 시스템 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 팀 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 순번 | 구분 | 성명 |  | 전공 |  | 학년 |  | 학번 | 연락처 |  | E-mail |  |  | 성별 |
| 1 | 팀장 (대표학생) | 김현우 |  | 지능형반도체학과 |  | 4 |  | 2022101474 | 010-4965-0604 |  | k1h6w4@gmail.com |  |  | 남 |
| 2 | 팀원 | 조희은 |  | 지능형반도체학과 |  | 4 |  | 2022100919 | 010-7735-1894 |  | whgmldms1111@gmail.com |  |  | 여 |
| 3 | 팀원 | 송현호 |  | 인공지능융합학과 |  | 4 |  | 2021100891 | 010-8901-7739 |  | song8377226@naver.com |  |  | 남 |
| 4 | 팀원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 실습비사용액 |  |  |  |  | 47,410 원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 과제기간 |  |  |  |  | 2026년 04월 29일 ~ 2026년 06월 05일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capstone Design 지원계획에 따라 삼육대학교 학사지원팀에 과제결과보고서를 제출합니다. 2026 . 06 . 05 . (금) 팀 장 : (인) 지도교수 : (인) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

목 차

- 과제수행 동기 및 배경

  - 과제 개요 및 목표

  - 과제 선정 동기 및 배경

  - 선행기술 조사

- 과제수행 내용

  - 과제 사양 ( .블럭다이어그램)

  - 각 기능 설명

  - 제작과정

- 계획  ..  마인드맵

- 설계  ..  기능 구조

- 개발  ..  HW, SW

- 평가 	.. 창의성

.. 실용성

.. 편의성

.. 완성도

- 과제해결 방안 및 고찰

  - 과제 수행과정에서의 문제점과 해결

  - 추후 개선방향

- 과제 기대효과 및 활용계획

- 과제역할분담

  - 학생

  - 기업참여인

  - 기업정보

- 실습비 사용내역

- 참고문헌

목 차

- 과제수행 동기 및 배경

  - 과제 개요 및 목표

  - 과제 선정 동기 및 배경

  - 선행기술 조사

- 과제수행 내용

  - 과제 사양 ( .블럭다이어그램)

  - 각 기능 설명

  - 제작과정

- 계획  ..  마인드맵

- 설계  ..  기능 구조

- 개발  ..  HW, SW

- 평가 	.. 창의성

.. 실용성

.. 편의성

.. 완성도

- 과제해결 방안 및 고찰

  - 과제 수행과정에서의 문제점과 해결

  - 추후 개선방향

- 과제 기대효과 및 활용계획

- 과제역할분담

  - 학생

  - 기업참여인

  - 기업정보

- 실습비 사용내역

- 참고문헌

| 1 | 과제수행 동기 및 배경 |
| --- | --- |

  - 과제 개요 및 목표

본 프로젝트는 키패드 PIN 또는 NFC/RFID 인증을 1차 인증으로 사용하고, ESP32-CAM 얼굴인식을 2차 인증으로 사용하는 AI스마트 도어락 시스템이다. PC 인증 서버가 두 인증 결과를 통합 판단하고, Arduino는 입력값 수집과 부저·도어락 출력 제어를 담당한다.

문이 열리는 조건은 등록된 PIN과 등록된 얼굴이 동시에 확인되는 경우, 또는 등록된 NFC/RFID 태그와 등록된 얼굴이 동시에 확인되는 경우로 제한한다. 따라서 얼굴인식만 성공하거나 1차 인증만 성공한 경우에는 출입을 허가하지 않는 Fail-Safe 구조를 적용한다.

• 하드웨어 입력: TTP229 터치 키패드, NFC/RFID 모듈

• 영상 입력: ESP32-CAM 카메라 모듈

• 중앙 판단: Python 기반 PC 인증 서버

• 출력 제어: Arduino Uno R4 WiFi 호환보드, 수동부저, 도어락 모터

• 관리 기능: Web GUI, 데이터베이스 기반 인증 로그 관리, 등록 사용자 관리

  - 과제 선정 동기 및 배경

일반적인 도어락은 비밀번호 입력 또는 카드 태그와 같은 단일 인증 방식에 의존하는 경우가 많다. 그러나 비	밀번호는 주변 사람에게 노출될 수 있고, 카드는 분실 또는 도난의 가능성이 있다. 얼굴인식 또한 조명, 각도, 카메라 품질에 따라 인식률이 달라질 수 있으며, 딥페이크 기술과 생성형AI모델의 가상 이미지를 통한 인증 우회에 취약하다는 문제가 있다.

이에 따라 본 프로젝트에서는 단일 인증 방식의 단점과 안면인식의 문제를 보완하기 위해 서로 다른 인증 요소를결합하며 AI기반의 안면인식 우회를 차단하였다. 사용자는 PIN 또는 NFC/RFID로 1차 인증을 수행하고, ESP32-CAM을 통해 얼굴인식 2차 인증을 수행한다. PC 서버는 두 인증 결과를 모두 확인한 뒤에만 Arduino에 OPEN 명령을 전송한다.

  - 선행기술 조사

선행기술은 PIN 기반 도어락, NFC/RFID 기반 도어락, 얼굴인식 기반 인증, Arduino 기반 출입 제어, PC 서버 기반 관리 시스템으로 나누어 조사하였다.

| 기술 | 장점 | 한계 | 본 과제 적용 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| PIN 도어락 | 구현이 간단하고 사용자가 익숙함 | 번호 유출·대리 입력 가능 | NFC/RFID 또는 얼굴인식과 결합 |
| NFC/RFID 도어락 | 빠르고 편리한 태그 인증 | 태그 분실·대여 가능 | PIN과 병행 가능한 1차 인증 수단 |
| 얼굴인식 인증 | 사용자 고유 생체특징 활용 | 조명·각도·카메라 품질 영향, 가상의 프린팅 된 안면 이미지 사용 | 2차 인증으로 사용하여 보안 보완하며, AI모델을 통한 동영상 기반의 가상 이미지 판별을 진행하여 스푸핑을 방지하였다. |
| PC 서버 관리 | 로그·사용자 관리·GUI 확장 가능 | 네트워크 안정성 필요 | 중앙 인증 판단 및 Web GUI 제공, usb를 통한 아두이노와 PC연결을 진행하여, 안정성 문제를 해결하였다. |

| 2 | 과제수행 내용 |
| --- | --- |

2.1. 과제 사양

본 과제의 시스템 사양은 입력 장치, 인증 서버, 출력 제어 장치, 사용자 관리 기능으로 구분된다. 실제 도어락 구동 장치가 없는 초기 단계에서는 모의 출력과 로그 기반 검증을 먼저 수행하고, 모터를 추가하여 최종 도어락 시스템을 구현 하였다.

| 구분 | 사양 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | AI 기반2단계 인증 스마트 도어락 시스템 | PIN/NFC/RFID와 얼굴인식 결합 |
| 1차 인증 | TTP229 터치 키패드, NFC/RFID 모듈 | PIN 번호 또는 등록된 태그 UID를 PC 서버로 전송 |
| 2차 인증 | ESP32-CAM 및 YOLO v8 모델 | 객체 탐지(Object Detection) 모델 기반의 빠르고 정확한 안면 검출 및 Liveness Detection(스푸핑 방지) 수행 |
| 중앙 판단 | Python PC 인증 서버(SQLite DB) | 두 인증 결과를 통합 판단. PIN 번호는 bcrypt 단방향 해시로 암호화하여 DB에 안전하게 저장 |
| 하드웨어 제어 | Arduino Uno R4 WiFi 호환보드 | 부저, 도어락 신호, 모터 제어 |
| 관리 화면 | Web GUI(FastAPI 기반) | 비동기 통신을 통해 실시간 접근 로그, 사용자 등록/삭제/ 긴급 잠금 및 문 열기 제어 제공 |
| 피드백 | 수동부저 | 성공음, 실패음, 3회 실패 경고음, 키패드 버튼 입력시 비프음 |

그림 1. 전체 시스템 블록다이어그램

블록다이어그램은 사용자 입력부, 영상 입력부, PC 인증 서버, Arduino 출력 제어부로 구성된다. PC 서버는 전체 인증 판단의 중심이며, Arduino는 하드웨어 입출력 제어에 집중하도록 역할을 분리하였다.

2.2. 각 기능별 설명

| 기능 | 담당 구성요소 | 주요 동작 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| PIN 입력 | 키패드 + Arduino | 사용자가 입력한 PIN을 PC 서버로 전송 | 등록 PIN이면 1차 인증 성공 |
| NFC/RFID 입력 | RFID 모듈 + Arduino | 태그 UID를 읽어 PC 서버로 전송 | 등록 UID이면 1차 인증 성공 |
| 얼굴인식 | ESP32-CAM + PC 서버 (YOLOv8) | YOLOv8 기반 안면 검출 수행. 눈 깜빡임(Blink) 인식 등 Liveness Detection을 통해 사진/영상을 이용한 위조(스푸핑) 접근 원천 차단 | 가짜가 아닌 실제 인물의 등록된 얼굴일 경우 2차 인증 성공 |
| 최종 판단 | PC 서버 + SQLite | 1차 인증과 얼굴인식 결과를 AND 조건으로 판단 (시스템 오류 시 잠금 유지하는 Fail-Safe 동작). 모든 접근 로그와 암호화된 사용자 정보를 로컬 DB에 관리 | 인증 통과 시 OPEN, 모든 인증 시도 상태 로그 기록 완료 |
| 부저 피드백 | Arduino + 수동부저 | 성공·실패·경고음을 출력 | 상태별 음 패턴 확인 |
| 관리 기능 | PC Web GUI | 로그, 사용자, 상태, 테스트 버튼 제공 | 관리자 화면에서 동작 확인 |

그림 2. 인증 흐름도

인증 흐름은 1차 인증과 얼굴인식 2차 인증이 모두 성공해야 최종 OPEN 명령이 내려지는 구조이다. PIN 또는 NFC/RFID 중 하나만 성공하거나 얼굴인식만 성공한 경우에는 DENY 또는 WARN 명령을 출력한다.

2.3. 제작 과정

제작 과정은 계획, 설계, 개발, 평가의 네 단계로 관리하였다. 초기에는 실제 하드웨어가 없어도 논리 검증이 가능하도록 PC 서버 모의 환경과 테스트 시나리오를 먼저 정리하고, 이후 Arduino와 ESP32-CAM을 PC에 단계적으로 연결하는 방식으로 진행한다.

| 2 | 과제수행 내용 |
| --- | --- |

2.3. 제작

- 계획

기존 도어락 시스템에서 벗어나 더 높은 보안성을 제공 하기 위해 계획하였고. 최종적으로 단일 인증 방식의 한계를 보완하기 위해 PIN 또는 NFC/RFID 1차 인증과 ESP32-CAM 얼굴인식 2차 증을인 결합하는 구조로 결정하였다.그림 3. 프로젝트 계획 단계 마인드맵

그림 4. 실행 계획

- 설계

설계 단계에서는 하드웨어 입력부와 소프트웨어 인증부의 역할을 분리하였다. Arduino는 키패드와 NFC/RFID 입력값을 수집하여 PC 서버로 전송하고, PC 서버는 1차 인증 결과와 얼굴인식 결과를 함께 판단한다.

통신 구조는 “Arduino → PC 서버”, “ESP32-CAM → PC 서버”, “PC 서버 → Arduino”의 세 방향으로 정리하였다.

| 구성요소 | 역할 | 입출력 |
| --- | --- | --- |
| Arduino | 키패드·NFC/RFID 입력 수집, 부저·도어락 출력 제어 | PIN/NFC 입력 → PC 서버, PC 명령 → 부저/도어락 |
| ESP32-CAM | 얼굴 이미지 또는 영상 데이터 제공 | 카메라 데이터 → PC 서버(Usb 통신) |
| PC 서버 | 인증 판단, 로그 저장, Web GUI 제공 | 1차 인증 + 얼굴인식 결과 → OPEN/DENY/WARN |
| Web GUI | 관리자 상태 확인 및 테스트 | 로그 조회, 사용자 관리, 수동 명령 |

- 개발

개발 단계는 PC 인증 서버, Web GUI, Arduino 입력 코드, Arduino 출력 코드, 테스트 코드로 분리하여 진행한다. 초기 개발은 GitHub 저장소와 AI 보조 도구를 활용하여 구조를 빠르게 구성하되, 팀원이 실제 수업 프로젝트 목적에 맞게 검토하고 수정한다.

| ID | 담당 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| DLC-1 | 김현우 | 프로젝트 요구사항 및 시스템 구조 정리 | 요구사항 문서 |
| DLC-2 | 김현우 | 프로젝트 계획서 제출본 완성 | 계획서 |
| DLC-3 | 김현우 | 5월 11일 발표자료 준비 | 발표자료 |
| DLC-4 | 김현우 | Arduino/ESP32-CAM/PC 통신 프로토콜 문서화 | 통신 문서 |
| DLC-5 | 김현우 | PC 서버, 얼굴인식, Web GUI, Arduino 통신 연동 | 서버·GUI 코드 |
| DLC-6~8 | 조희은 | NFC/RFID, 키패드, 부저/도어락 제어 코드 작성 | Arduino 코드 |
| DLC-9~11 | 송현호 | 테스트 케이스, 정상 출입, 실패 인증 차단 테스트 | 테스트 결과 |

- 평가

평가 단계에서는 정상 출입과 실패 인증 차단을 중심으로 시스템이 의도한 안전 차단 정책을 만족하는지 확인한다. 초기에는 모의 기반 테스트를 수행하고, 하드웨어 연결 후 실제 입력·출력 테스트로 확장한다.

| 번호 | 테스트 항목 | 입력 조건 | 예상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PIN 정상 출입 | 등록 PIN + 등록 얼굴 | OPEN |
| 2 | NFC 정상 출입 | 등록 NFC/RFID + 등록 얼굴 | OPEN |
| 3 | 얼굴 실패 | 등록 PIN + 미등록 얼굴 | DENY |
| 4 | PIN 실패 | 잘못된 PIN + 등록 얼굴 | DENY |
| 5 | NFC 실패 | 미등록 태그 + 등록 얼굴 | DENY |
| 6 | 3회 실패 | 연속 실패 3회 | WARN + 긴 경고음 |
| 7 | 게스트 모드 | 임시 PIN 유효/만료 조건 | 조건별 OPEN/DENY |

창의성: PIN 또는 NFC/RFID 중 하나만 사용하는 기존 도어락에서 벗어나 얼굴인식 2차 인증을 결합하였다. PC 서버 중심 판단 구조를 사용해 인증 로직과 관리 기능을 나중에 늘려갈 수 있도록 설계하였다.

실용성: 키패드, NFC/RFID, ESP32-CAM, Arduino, Web GUI는 실제 출입 제어 시스템에서 활용 가능한 구성 요소이다, 상용화 시 도어락 모형을 실제 3D 프린팅 하여 확장할 수 있다.

편의성: 사용자는 PIN 또는 태그 방식 중 하나를 선택할 수 있고, 관리자는 Web GUI에서 인증 상태와 로그를 확인할 수 있다. 부저 피드백을 통해 성공, 실패, 경고 상태를 즉시 알 수 있다.

완성도: YouTrack에서 일정표, 작업 카드, 문서, Whiteboard, 테스트 계획을 연동하여 관리하였다. 실제 개발 단계에서는 모의 검증을 거친 뒤 하드웨어 연결과 통합 테스트 순서로 완성도를 높였다.

| 3 | 과제해결 방안 및 고찰 |
| --- | --- |

3.1 과제 수행과정에서의 문제점과 해결

과제 수행 과정에서는 하드웨어 확보 전 설계 검증, 무선 통신 안정성, 얼굴인식 정확도, 실제 도어락 구동부 확장 가능성, 팀원 간 산출물 관리 방식이 주요 검토 대상이었다.

| 문제점 | 원인 | 해결 방안 |
| --- | --- | --- |
| 실제 하드웨어 미확보 상태에서 검증 필요 | 부품 구매와 개발 일정이 병행됨 | 모의 서버, 로그 출력, 부저 신호 중심으로 먼저 검증 |
| Arduino와 PC 서버 간 통신 지연 가능성 | Wi-Fi 환경과 보드 성능에 영향 | JSON 프로토콜을 단순화 재전송/실패 처리를 문서화 |
| 안면인식 정확도 한계 및 스푸핑(가짜 얼굴) 우회 취약점 | 조명, 각도 변화에 따른 인식률 저하 및 타인의 사진/동영상을 카메라에 보여주어 인증을 통과 하려는 악의적 시도 | 단순 OpenCV 검출을 폐기하고 객체 탐지 성능이 우수한 YOLOv8 모델로 업그레이드함. 추가로 동적 움직임(눈 깜빡임 등)을 감지하는 Liveness Detection 알고리즘을 도입하여 스푸핑을 완벽히 차단함. |
| 도어락 모터 전원 문제 | 모터/솔레노이드 구동에는 별도 전원 필요 | 모터 적용 및 릴레이 모듈이 필요 없는 SG-90 모터를 적용함. |

| 4 | 과제 기대효과 및 활용계획 |
| --- | --- |

본 과제 결과물은 연구실, 동아리방, 소규모 사무실 등 제한된 공간의 출입 관리 프로토타입으로 활용할 수 있다. 기존 도어락의 단일 인증 한계를 보완하고, 하드웨어 제어와 AI 기반 인증 서버를 결합한 통합 시스템 학습 사례로 의미가 있다.

• 스마트 출입관리 시스템으로 발전 가능: PIN/NFC/RFID/얼굴인식 기반의 다중 인증 구조 적용

• AI 얼굴인식과 임베디드 보드 제어를 결합한 교육용 실습 사례 제공

• 추후 가정용 도어락 상용화 또는 연구실 출입관리 시제품으로 발전 가능

| 5 | 과제역할분담 |
| --- | --- |

(1) 학생

| 순번 | 성 명 | 전공 | 학년 | 학번 | 연락처 | 담당업무 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 김현우 | 지능형반도체학과 | 4 | 2022101474 | 010-4965-0604 | 기획(계획), 시스템 구조 설계, PC 인증 서버, Web GUI, YouTrack/GitHub 관리 |
| 2 | 송현호 | 인공지능융합학과 | 4 | 2021100891 | 010-8901-7739 | 테스트 케이스 작성, 정상/실패 인증 테스트, 평가 기록 |
| 3 | 조희은 | 지능형반도체학과 | 4 | 2022100919 | 010-7735-1894 | Arduino 하드웨어 설계, 키패드/NFC/RFID 입력 처리, 부저/도어락 제어 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

(2)-1 기업참여인 (기업참여 시 작성)

| 순번 | 성명 | 직급 | 기업명 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - |  |  |  |  |  |
| 2 | - |  |  |  |  |  |

(2)-2 기업정보

| 기업명 | - | 대표자 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 설립일 | - | 사업자등록번호 | - |
| 주소 |  |  |  |
| Tel |  | Fax |  |
| 홈페이지 |  | E-mail |  |
| 업태 |  | 종업원수 |  |
| 주생산품 및 주요보유기술 |  |  |  |

| 6 | 실습비 사용내역 |
| --- | --- |

|  | 구분 | 품목 | 세부내용 | 용도 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 실 습 비 | 웹캠 모듈 | 아두이노 웹캠 ESP32-CAM 호환 | 얼굴인식용 카메라 연결 | 13,200 |
|  |  | 키패드 | 아두이노 4×4 터치 키패드 모듈 | PIN 기반 1차 인증 입력 | 1,650 |
|  |  | NFC/RFID | 아두이노 RFID 모듈 RFID | 카드/태그 기반 1차 인증 입력 | 3,410 |
|  |  | 비프음 스피커 | 아두이노 수동부저 | 성공/실패/경고음 출력 | 440 |
|  |  | 아두이노 | Arduino Uno R4 WiFi 호환보드 [CMODULE-37] | 입력 수집, PC 통신, 출력 제어 | 23,100 |
|  |  | 모터 | [SMG] TowerPro 호환 9g 미니 서브모터 SG90 | 도어락의 잠금장치 | 1,870 |
|  |  | 브레드보드 | 브레드보드 | 아두이노와 모듈들을 연결하기 위한 보드 | 1,540 |
|  |  | 3.3v, 5v 컨버터 | [YwRobot] 아두이노 2체널 TTL 3.3v 5v 컨버터 모듈 (스트레이트 핀) [ELB050205] | NFC 모듈과 아두이노를 연결하기 위한 모듈 | 2,200 |
|  | 총계 |  |  |  | 47,410원 |

| 7 | 참고문헌 |
| --- | --- |

cumentation: Arduino 기반 키패드/NFC/RFID 입력 처리와 Wi-Fi 통신 구조 참고

• ESP32-CAM 예제 자료: 카메라 이미지 입력 및 USB 전송 구조 참고

• OpenCV Documentation: 얼굴 검출 및 이미지 처리 구조 검토

• YouTrack 공식 문서: Dashboard, Gantt Chart, Knowledge Base, Whiteboard 기반 프로젝트 관리 참고

• GitHub: https://github.com/underground-hkimw/digital-logic-circuit

• PM board: https://digital-logic-circuit.youtrack.cloud/dashboard?id=171-4

• Project docs: https://hkimw-underground.github.io/digital-logic-circuit